# FEATURES

1. For general purpose.m 标准品。

2. Life 1000 hours at +85℃. 寿命长达1000小时。

3. Wide CV value range.  CV值范围宽。

4. Safety vent construction products. 使用安全可靠。

SPECIFICATIONS

| Item 项目 | Performance characteristics 主要特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rated Working Voltage Range 额定工作电压范围 | 6.3 to 100V |  |  |  |  |  |  |  | 160 to 450V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operation Temperature Range 使用温度范围 | -40 to +85℃ |  |  |  |  |  |  |  | -25 to +85℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nominal Capacitance Range 标称容量 | 0.1 to 33000μF |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 to 330μF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitance Tolerance 电容量允许偏差 | ±20%(120Hz,+20℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leakage Current 漏电流 | 1≤0.01CV or 3(μA) after 2 minutes whichever is greater measured with rated working voltage applied at +20℃ 20℃升到额定电压后两分钟读数. |  |  |  |  |  |  |  | 1≤0.03CV +40(μA) after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃ 20℃升到额定电压后两分钟读数. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dissipation Factor tanδ (120Hz,+20℃) 损耗正切值tanδ | Working voltage(V) |  | 6.3 | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 25 | 35 |  | 50 |  |  | 63 |  |  | 100 |
|  | tanδ(max.) |  | 0.28 | 0.24 |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.16 | 0.14 |  | 0.12 |  |  | 0.10 |  |  | 0.08 |
|  | Working voltage(V) |  | 160 |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  |
|  | tanδ(max.) |  | 0.20 |  | 0.20 |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |
|  | For capacitance value >1000μF, add 0.02 per another 1000μF 电容量大于1000μF者，每增加1000μF. tanδ增加0.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ripple Current 纹波电流 | Refer to standard products table (120Hz,85℃). 专指标准产品(120Hz,85℃) Correction factor for frequency 频率调整系数. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voltage(V) | Capacitance Range(μF) |  |  |  | 50Hz |  |  |  | 120Hz |  |  | 300Hz |  |  | 1kHz |  |  | 10kHz～ |  |
|  | 6.3～100 | ～47 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.35 |  |  | 1.57 |  |  | 2.00 |  |
|  |  | 100 ～ 470 |  |  |  | 0.80 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.23 |  |  | 1.34 |  |  | 1.50 |  |
|  |  | 1000 ～ 33000 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.10 |  |  | 1.13 |  |  | 1.15 |  |
|  | 160～450 | 0.47 ～ 220 |  |  |  | 0.80 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.25 |  |  | 1.40 |  |  | 1.60 |  |
|  |  | 270 ～ 330 |  |  |  | 0.90 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.10 |  |  | 1.13 |  |  | 1.15 |  |
| Low Temperature Characteristics 低温特性 Low Temperature Characteristics 低温特性 | Impedance ratio max. at 120Hz 120Hz时的最大阻抗比率. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Working voltage(V) |  | 6.3 | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 25 | 65 |  | 50 |  |  | 63 |  |  | 100 |
|  | Z-25℃/ Z+20℃ |  | 5 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Z-40℃/ Z+20℃ |  | 12 | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  | Working voltage(V) |  | 160 |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  |
|  | Z-25℃/ Z+20℃ |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  |
|  | For capacitance value>1000μF, Add 0.5 per another 1000μF for Z-25℃/ Z+20℃ Add 1.0 per another 1000μF for Z-40℃/ Z+20℃ 对容量大于1000μF者，每增加1000μF. Z-25℃/ Z+20℃增加0.5 对容量大于1000μF者，每增加1000μF. Z-40℃/ Z+20℃增加1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| High Temperature Loading 高温负荷 | Test conditions 试验条件 Duration : 1000 hours Ambient temperature : +85℃ Applied voltage : Rated DC working voltage Post test requirements at +20℃ 试验完毕在20℃测试应满足 Leakage current : ≤Initial specified value Capacitance change : ≤±20% of initial measured value tan δ : ≤200% of initial specified value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shelf Life 贮存寿命 | Test conditions 试验条件 试验在20℃时测试. Duration : 1000 hours Ambient temperature : +85℃ Applied voltage : (None) Post test requirements at +20℃试验完毕在20℃测试应满足 Leakage current : ≤200%Initial specified value Capacitance change : ≤±20% of initial measured value tan δ : ≤200% of initial specified value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Others 其它 | JIS C-5141 JIS C-5102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## CASE SIZE TABLE

DIMESIONS                               φD×L(mm)

| Voltage Cap.(μF) | 6.3V |  | 10V |  | 16V |  | 25V |  | 35V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  |  | 5×11 | 30 | 5×11 | 35 |
| 10 |  |  |  |  | 5×11 | 40 | 5×11 | 50 | 5×11 | 55 |
| 22 | 5×11 | 35 | 5×11 | 55 | 5×11 | 75 | 5×11 | 80 | 5×11 | 85 |
| 33 | 5×11 | 55 | 5×11 | 80 | 5×11 | 90 | 5×11 | 95 | 5×11 | 105 |
| 47 | 5×11 | 75 | 5×11 | 95 | 5×11 | 110 | 5×11 | 115 | 5×11 | 130 |
| 100 | 5×11 | 130 | 5×11 | 145 | 5×11 | 160 | 6.3×11 | 190 | 6.3×11 | 210 |
| 220 | 5×11 | 200 | 6.3×11 | 230 | 6.3×11 | 260 | 8×12 | 330 | 10×12.5 | 385 |
| 330 | 6.3×11 | 270 | 6.3×11 | 290 | 8×12 | 370 | 10×12.5 | 440 | 10×12.5 | 470 |
| 470 | 6.3×11 | 320 | 8×12 | 350 | 8×12 | 440 | 10×12.5 | 520 | 10×16 | 580 |
| 1000 | 8×12 | 540 | 10×12.5 | 620 | 10×16 | 710 | 10×20 | 830 | 13×20 | 1000 |
| 2200 | 10×20 | 900 | 10×20 | 970 | 13×20 | 1150 | 13×25 | 1300 | 16×25 | 1550 |
| 3300 | 10×20 | 1050 | 13×20 | 1250 | 13×25 | 1400 | 16×25 | 1650 | 16×35 | 1950 |
| 4700 | 13×20 | 1350 | 13×25 | 1500 | 16×25 | 1700 | 16×35 | 2050 | 18×30 | 2400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22×30 |  |
| 6800 | 13×25 | 1600 | 16×25 | 1850 | 16×35 | 2150 | 18×35 | 2550 | 22×35 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22×35 | 2700 | 25×35 | 2900 |
| 10000 | 16×25 | 2000 | 16×35 | 2350 | 18×35 | 2700 | 22×35 | 3000 | 22×50 | 3700 |
|  |  |  |  |  | 22×40 | 3000 | 22×30 | 2900 | 22×40 | 3600 |
| 15000 | 16×35 | 2550 | 18×35 | 2950 | 22×35 | 3400 | 22×50 | 3800 | 22×50 | 4300 |
|  |  |  |  |  | 25×30 | 3300 | 25×40 | 3600 |  |  |
| 22000 | 18×40 | 3200 | 22×35 | 3700 | 22×50 | 4200 | 25×50 | 4500 |  |  |
|  | 22×30 | 2900 | 25×30 | 3300 | 25×40 | 4000 |  |  |  |  |
| 33000 | 22×50 | 3900 | 22×50 | 4500 | 25×50 | 4800 |  |  |  |  |
|  | 25×40 | 3800 | 25×40 | 4800 |  |  |  |  |  |  |

Allowable Ripple(mA rms)at 85℃,120Hz

DIMESIONS                                                                  φD×L(mm)

| Voltage Cap.(μF) | 50V |  | 63 V |  | 100 V |  | 160 V |  | 200 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 5×11 | 1.1 |  |  | 5×11 | 2.1 |  |  |  |  |
| 0.22 | 5×11 | 2.3 |  |  | 5×11 | 4.7 |  |  |  |  |
| 0.33 | 5×11 | 3.5 |  |  | 5×11 | 7 |  |  |  |  |
| 0.47 | 5×11 | 5 |  |  | 5×11 | 10 | 6.3×11 | 12 | 6.3×11 | 12 |
| 1 | 5×11 | 10 |  |  | 5×11 | 21 | 6.3×11 | 17 | 6.3×11 | 17 |
| 2.2 | 5×11 | 23 |  |  | 5×11 | 30 | 6.3×11 | 26 | 6.3×11 | 26 |
| 3.3 | 5×11 | 35 |  |  | 5×11 | 40 | 6.3×11 | 29 | 6.3×11 | 29 |
| 4.7 | 5×11 | 40 |  |  | 5×11 | 45 | 6.3×11 | 34 | 8×12 | 39 |
| 10 | 5×11 | 60 | 5×11 | 65 | 6.3×11 | 75 | 8×12 | 58 | 10×12.5 | 61 |
| 22 | 5×11 | 95 | 5×11 | 100 | 8×12 | 130 | 10×16 | 95 | 10×20 | 99 |
| 33 | 6.3×11 | 120 | 6.3×11 | 140 | 8×12 | 180 | 10×20 | 120 | 13×20 | 140 |
| 47 | 6.3×11 | 155 | 6.3×12 | 170 | 10×12.5 | 230 | 13×20 | 160 | 13×20 | 160 |
| 100 | 8×10 | 260 | 10×12.5 | 300 | 10×20 | 370 | 13×25 | 20 | 16×30 | 250 |
| 220 | 10×12.5 | 410 | 10×16 | 470 | 13×25 | 620 | 16×35 | 380 | 18×35 | 390 |
| 330 | 10×16 | 520 | 10×20 | 710 | 13×25 | 760 | 18×40 | 490 | 22×40 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22×30 | 500 | 25×30 | 750 |
| 470 | 13×20 | 740 | 13×20 | 900 | 16×25 | 1000 | 22×40 | 850 | 22×50 | 1100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25×30 | 800 | 25×40 | 1050 |
| 1000 | 13×25 | 1100 | 16×25 | 1300 | 18×40 | 1380 | 25×50 | 1300 |  |  |
| 2200 | 16×35 | 1700 | 18×35 | 2300 | 22×50 | 2400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25×40 | 2400 |  |  |  |  |
| 3300 | 18×35 | 2200 | 22×40 | 2700 | 25×50 | 2900 |  |  |  |  |
|  | 22×30 | 2300 | 25×30 | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 4700 | 22×40 | 2900 | 22×50 | 3400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25×30 | 2900 | 25×40 | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 6800 | 22×50 | 3400 | 25×50 | 3900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25×40 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 | 25×50 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

DIMESIONS                                                                   φD×L(mm)

| Voltage Cap.(μF) | 250 |  | 350 |  | 400 |  | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.47 | 6.3×11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.3×11 | 17 | 8×12 | 18 | 8×12 | 18 | 10×12.5 | 19 |
| 2.2 | 8×12 | 30 | 10×12.5 | 28 | 10×12.5 | 28 | 10×16 | 29 |
| 3.3 | 10×12.5 | 35 | 10×16 | 35 | 10×16 | 35 | 10×20 | 35 |
| 4.7 | 10×12.5 | 45 | 10×16 | 40 | 10×20 | 45 | 13×20 | 50 |
| 10 | 10×20 | 70 | 13×20 | 70 | 13×20 | 70 | 13×25 | 75 |
| 22 | 13×25 | 130 | 13×25 | 110 | 16×25 | 110 | 16×30 | 110 |
| 33 | 13×25 | 160 | 16×30 | 140 | 16×30 | 140 | 18×35 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22×30 | 140 |
| 47 | 13×25 | 210 | 18×35 | 220 | 18×35 | 220 | 22×40 | 230 |
|  |  |  | 22×30 | 210 | 22×30 | 210 |  |  |
| 100 | 18×35 | 340 | 22×40 | 360 |  |  |  |  |
|  | 22×30 | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 18×40 | 520 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22×35 | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 22×40 | 530 |  |  |  |  |  |  |

Allowable Ripple(mA rms)at 85℃,120H