## FEATURES

1. For general purpose.  标准品。

2. Life 2000 hours at +85℃.  寿命长达2000小时。

3. Wide CV value range. CV值范围宽。

4. Safety vent construction products.   使用安全可靠。

SPECIFICATIONS    规格表

| Item 项目 | Performance characteristics 主要特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rated Working Voltage Range 额定工作电压范围 | 6.3 to 100V |  |  |  |  |  |  |  | 160 to 450V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operation Temperature Range 使用温度范围 | -40 to +85℃ |  |  |  |  |  |  |  | -25 to +85℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nominal Capacitance Range 标称容量 | 0.1 to 22000μF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitance Tolerance 电容量允许偏差 | ±20%(120Hz,+20℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leakage Current 漏电流 | 1≤0.01CV or 3(μA) after 2 minutes whichever is greater measured with rated working voltage applied at +20℃ 20℃.升到额定电压后两分钟时读数.取较大者. |  |  |  |  |  |  |  | 1≤0.03CV +40(μA) after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃ 20℃.升到额定电压后两分钟时读数. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dissipation Factor tanδ (120Hz,+20℃) 损耗正切值tanδ | Working voltage(V) |  | 6.3 | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 25 | 36 |  | 50 |  |  | 63 |  |  | 100 |
|  | tanδ(max.) |  | 0.28 | 0.24 |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.16 | 0.14 |  | 0.12 |  |  | 0.10 |  |  | 0.08 |
|  | Working voltage(V) |  | 160 |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  |
|  | tanδ(max.) |  | 0.20 |  | 0.20 |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |
|  | For capacitance value >1000μF, add 0.02 per another 1000μF 电容量大于1000μF者，每增加1000μF，tanδ增加0.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ripple Current 纹波电流 | Refer to standard products table (120Hz,85℃) 专指标准产品(120Hz,85℃) Correction factor for frequency 频率调整系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | voltage(V) | Capacitance Range(μF) |  |  |  | 50 Hz |  |  |  | 120 Hz |  |  | 300 Hz |  |  | 1 KHz |  |  | 10K Hz～ |  |
|  | 6.3～100 | ～47 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.35 |  |  | 1.57 |  |  | 2.00 |  |
|  |  | 100～470 |  |  |  | 0.80 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.23 |  |  | 1.34 |  |  | 1.50 |  |
|  |  | 1000～33000 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.10 |  |  | 1.13 |  |  | 1.15 |  |
|  | 160～450 | 0.47～220 |  |  |  | 0.80 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.25 |  |  | 1.40 |  |  | 1.60 |  |
|  |  | 330～1000 |  |  |  | 0.90 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.10 |  |  | 1.13 |  |  | 1.15 |  |
| Low Temperature Characteristics 低温特性 | Impedance ratio max. at 120Hz 120Hz.最大阻抗比率. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Working voltage(V) |  | 6.3 | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 25 | 35 |  | 50 |  |  | 63 |  |  | 100 |
|  | Z-25℃/ Z+20℃ |  | 5 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Z-40℃/ Z+20℃ |  | 12 | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  | Working voltage(V) |  | 160 |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  |
|  | Z-25℃/ Z+20℃ |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  |
|  | For capacitance value>1000μF, Add 0.5 per another 1000μF for Z-25℃/ Z+20℃ Add 1.0 per another 1000μF for Z-40℃/ Z+20 对容量大于1000μF者，每增加1000μF，Z-25℃/ Z+20℃增加0.5 对容量大于1000μF者，每增加1000μF , Z-40℃/ Z+20℃增加1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| High Temperature Loading 高温负荷 | Test conditions 测试条件 Duration : 2000 hours Ambient temperature : +85℃ Applied voltage : Rated DC working voltage Post test requirements at +20℃ 试验完毕在20℃测试应满足 Leakage current : ≤Initial specified value Capacitance change : ≤±20% of initial measured value tan δ : ≤200% of initial specified value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shelf Life 高温贮存 | Test conditions 试验条件 Duration : 1000 hours Ambient temperature : +85℃ Applied voltage : (None) 试验完毕在20℃测试应满足 Leakage current : ≤200% Initial specified value Capacitance change : ≤±20% of initial measured value tan δ : ≤200% of initial specified value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Others 其它 | JIS C-5141 JIS C-5102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### CASE SIZE TABLE

DIMESIONS                                                                 φD×L(mm)

| Voltage Cap.(μF) | 6.3V |  | 10V |  | 16V |  |  | 25V |  | 35V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  |  |  | 5×11 | 30 | 5×11 | 35 |
| 10 |  |  |  |  | 5×11 | 40 |  | 5×11 | 50 | 5×11 | 55 |
| 22 | 5×11 | 35 | 5×11 | 55 | 5×11 | 75 |  | 5×11 | 80 | 5×11 | 85 |
| 33 | 5×11 | 55 | 5×11 | 80 | 5×11 | 90 |  | 5×11 | 95 | 5×11 | 105 |
| 47 | 5×11 | 75 | 5×11 | 95 | 5×11 | 110 |  | 5×11 | 115 | 6.3×11 | 140 |
| 100 | 5×11 | 130 | 5×11 | 145 | 6.3×11 | 175 |  | 6.3×11 | 185 | 8×12 | 230 |
| 220 | 6.3×11 | 215 | 6.3×11 | 230 | 8×12 | 300 |  | 8×12 | 320 | 10×12.5 | 370 |
| 330 | 6.3×11 | 265 | 8×12 | 330 | 8×12 | 360 |  | 10×12.5 | 420 | 10×16 | 490 |
| 470 | 8×12 | 360 | 8×12 | 390 | 10×12.5 | 470 |  | 10×16 | 540 | 10×20 | 640 |
| 1000 | 10×12.5 | 570 | 10×16 | 630 | 10×20 | 790 |  | 13×20 | 950 | 13×25 | 1100 |
| 2200 | 13×20 | 1060 | 13×20 | 1100 | 13×25 | 1350 |  | 16×25 | 1550 | 16×30 | 1800 |
| 3300 | 13×20 | 1250 | 13×25 | 1400 | 16×25 | 1700 |  | 16×30 | 1950 | 18×35 | 2220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22×30 | 2190 |
| 4700 | 13×20 | 1700 | 16×25 | 1800 | 16×30 | 2100 |  | 18×35 | 2360 | 18×40 | 2490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22×30 | 2330 | 22×35 | 2460 |
| 6800 | 16×25 | 1900 | 16×30 | 2150 | 16×35 | 2150 |  | 22×40 | 2590 |  |  |
| 10000 | 16×30 | 2250 | 18×35 | 2500 | 18×35 | 2500 |  | 22×40 | 3000 |  |  |
|  |  |  | 22×30 | 2470 | 22×30 | 2470 |  |  |  |  |  |
| 12000 | 18×35 | 2450 | 18×35 | 2600 | 18×40 |  | 2640 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22×30 | 2560 | 22×35 |  | 2610 |  |  |  |  |
| 15000 | 18×35 | 2680 | 18×40 | 2720 | 22×40 |  | 2730 |  |  |  |  |
|  | 22×30 | 2650 | 22×35 | 2680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18000 | 18×40 | 2750 | 22×40 | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22×35 | 2720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22000 | 22×40 | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Allowable Ripple(mA rms)at 85℃,120Hz

DIMESIONS                                                              φD×L(mm)

| Voltage Cap.(μF) | 50V |  | 63V |  | 100V |  | 160V |  | 200V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 5×11 | 1.1 |  |  | 5×11 | 2.1 |  |  |  |  |
| 0.22 | 5×11 | 2.3 |  |  | 5×11 | 4.7 |  |  |  |  |
| 0.33 | 5×11 | 3.5 |  |  | 5×11 | 7 |  |  |  |  |
| 0.47 | 5×11 | 5 |  |  | 5×11 | 10 | 6.3×11 | 12 | 6.3×11 | 12 |
| 1 | 5×11 | 10 |  |  | 5×11 | 21 | 6.3×11 | 17 | 6.3×11 | 17 |
| 2.2 | 5×11 | 23 |  |  | 5×11 | 30 | 6.3×11 | 26 | 6.3×11 | 26 |
| 3.3 | 5×11 | 35 |  |  | 5×11 | 40 | 8×12 | 35 | 8×12 | 35 |
| 4.7 | 5×11 | 40 | 5×11 | 45 | 5×11 | 45 | 8×12 | 40 | 1012.5 | 45 |
| 10 | 5×11 | 65 | 5×11 | 70 | 6.3×11 | 75 | 10×12.5 | 65 | 10×16 | 70 |
| 22 | 5×11 | 95 | 6.3×11 | 115 | 8×12 | 130 | 10×20 | 110 | 10×20 | 110 |
| 33 | 6.3×11 | 125 | 6.3×11 | 140 | 10×12.5 | 170 | 13×20 | 150 | 13×25 | 160 |
| 47 | 6.3×11 | 150 | 8×12 | 190 | 10×16 | 230 | 13×25 | 180 | 13×25 | 180 |
| 100 | 8×12 | 250 | 10×12.5 | 300 | 13×20 | 400 | 16×25 | 300 | 16×30 | 330 |
| 150 |  |  |  |  |  |  | 16×35 | 420 | 18×35 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22×31 | 440 |
| 220 | 10×16 | 440 | 10×20 | 490 | 16×25 | 710 | 18×35 | 510 | 18×40 | 520 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22×30 | 500 | 22×30 | 510 |
| 270 |  |  |  |  |  |  | 18×40 | 540 | 22×40 | 570 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22×35 | 540 |  |  |
| 330 | 10×20 | 580 | 13×20 | 680 | 16×25 | 860 | 22×40 | 60 |  |  |
| 470 | 13×20 | 760 | 13×25 | 880 | 16×30 | 1100 |  |  |  |  |
| 1000 | 16×25 | 1350 | 16×30 | 1550 | 18×40 | 1690 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22×35 | 1720 |  |  |  |  |
| 2200 | 18×35 | 2090 | 18×40 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22×30 | 2060 | 22×35 | 2250 |  |  |  |  |  |  |
| 3300 | 22×40 | 2360 | 22×40 | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 4700 | 22×40 | 2900 | 22×50 | 3400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25×30 | 2900 | 25×40 | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 6800 | 22×50 | 3400 | 25×50 | 3900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25×40 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 | 25×50 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

IMESIONS                                                              φD×L(mm)

| Voltage Cap.(μF) | 250V |  | 350V |  | 400V |  | 450V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.47 | 6.3×11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.3×11 | 17 | 8×12 | 18 | 8×12 | 18 | 10×12.5 | 19 |
| 2.2 | 8×12 | 30 | 10×12.5 | 28 | 10×12.5 | 28 | 10×16 | 29 |
| 3.3 | 10×12.5 | 35 | 10×16 | 35 | 10×16 | 35 | 10×20 | 35 |
| 4.7 | 10×12.5 | 45 | 10×16 | 40 | 10×20 | 45 | 13×20 | 50 |
| 10 | 10×20 | 70 | 13×20 | 70 | 13×20 | 70 | 13×25 | 75 |
| 22 | 13×25 | 130 | 13×25 | 110 | 16×25 | 110 | 16×30 | 110 |
| 33 | 13×25 | 160 | 16×30 | 140 | 16×30 | 140 | 18×35 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22×30 | 140 |
| 47 | 13×25 | 210 | 18×35 | 220 | 18×35 | 220 | 22×40 | 230 |
|  |  |  | 22×30 | 210 | 22×30 | 210 |  |  |
| 100 | 18×35 | 340 | 22×40 | 360 |  |  |  |  |
|  | 22×30 | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 18×40 | 520 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22×35 | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 22×40 | 530 |  |  |  |  |  |  |

Allowable Ripple(mA rms)at 85℃,120Hz