## FEATURES

- Standard non-polarized series for entertainment electronics.

主要应用于极性不明或极性变换的电路中。

SPECIFICATIONS  规格表

| Item项目 | Performance characteristics主要特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rated Working Voltage Range 额定工作电压范围 | 6.3 to 100V |  |  |  |  |  |  | 160 to 450V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operation Temperature Range 使用温度范围 | -40 to +85℃ |  |  |  |  |  |  | -25 to +85℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nominal Capacitance Range 标称容量 | 0.47 to 6800μF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitance Tolerance 电容量允许偏差 | ±20%(120Hz,+20℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leakage Current 漏电流 | 1≤0.01CV or 3(μA) after 5 minutes application of rated working voltage at +20℃ 20℃.升到额定电压后5分钟后读数. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dissipation Factor tanδ (120Hz,+20℃) 损耗角正切值tanδ | Working voltage(V) |  | 6.3 |  | 10 |  | 16 |  |  | 25 |  | 35 |  | 50 |  | 63 |  | 100 |
|  | tanδ(max.) |  | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.20 |  |  | 0.16 |  | 0.14 |  | 0.12 |  | 0.10 |  | 0.08 |
|  | For capacitance value >1000μF, add 0.02 per another 1000μF 对容量大于1000μF者，每增加1000μF，tanδ增加0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Temperature Characteristics 低温特性 | Impedance ratio max. at 120Hz 120Hz.最大阻抗比率. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Working voltage(V) | 6.3 |  | 10 |  | 16 |  |  | 25 |  | 35 |  | 50 |  | 63 |  | 100 |  |
|  | Z-25℃/ Z+20℃ | 5 |  | 4 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Z-40℃/ Z+20℃ | 12 |  | 10 |  | 8 |  |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| High Temperature loading 高温负荷 | Test conditions 试验条件. Duration : 1000 hours Ambient temperature : +85℃ Applied voltage : Rated DC working voltage to each polarity every 250 hours Post test requirements at +20℃ 试验完毕在20℃测试应满足. Leakage current : ≤Initial specified value Capacitance change : ≤±20% of initial measured value tanδ : ≤200% of initial specified value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shelf Life 高温贮存 Shelf Life 高温贮存 | Test conditions 试验条件 Duration : 1000 hours Ambient temperature : +85℃ Applied voltage : (None) Post test requirements at +20℃ 试验完毕在20℃测试应满足 Leakage current : ≤200%Initial specified value Capacitance change : ≤±20% of initial measured value tanδ : ≤200% of initial specified value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Others 其它 | JIS C – 5141 JIS C - 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### CASE SIZE TABLE

DIMESIONS                                                          φD×L(mm)

| Voltage Cap.(μF) | 6.3V |  | 10V |  | 16V |  | 25V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 5×11 | 42 | 5×11 | 42 |
| 22 |  |  | 5×11 | 57 | 5×11 | 57 | 6.3×11 | 65 |
| 33 | 5×11 | 64 | 5×11 | 64 | 5×11 | 70 | 6.3×11 | 80 |
| 47 | 5×11 | 76 | 5×11 | 76 | 6.3×11 | 95 | 6.3×11 | 95 |
| 100 | 6.3×11 | 125 | 6.3×11 | 125 | 8×12 | 160 | 8×12 | 160 |
| 220 | 8×12 | 215 | 8×12 | 215 | 10×12.5 | 275 | 10×16 | 305 |
| 330 | 8×12 | 265 | 10×16 | 345 | 10×16 | 375 | 13×20 | 450 |
| 470 | 10×12.5 | 370 | 10×16 | 410 | 10×20 | 485 | 13×20 | 540 |
| 1000 | 10×20 | 650 | 13×20 | 720 | 13×25 | 855 | 16×25 | 950 |
| 2200 | 13×25 | 1160 | 16×25 | 1280 | 16×30 | 1510 | 18×35 | 1620 |
| 3300 | 16×25 | 1570 | 16×30 | 1690 | 18×35 | 1980 |  |  |
| 4700 | 16×30 | 2020 | 18×35 | 2160 |  |  |  |  |
| 6800 | 18×35 | 2600 |  |  |  |  |  |  |

DIMESIONS                                                         φD×L(mm)

| Voltage Cap.(μF) | 35V |  | 50V |  | 63V |  | 100V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.47 |  |  | 5×11 | 11 |  |  | 5×11 | 14 |
| 1 |  |  | 5×11 | 17 |  |  | 5×11 | 21 |
| 2.2 |  |  | 5×11 | 25 |  |  | 6.3×11 | 34 |
| 3.3 |  |  | 5×11 | 27 | 5×11 | 28 | 6.3×11 | 39 |
| 4.7 | 5×11 | 34 | 5×11 | 34 | 6.3×11 | 34 | 6.3×11 | 47 |
| 10 | 5×11 | 43 | 6.3×11 | 52 | 6.3×11 | 57 | 8×12 | 71 |
| 22 | 6.3×12 | 73 | 8×12 | 89 | 8×12 | 95 | 10×16 | 135 |
| 33 | 8×12 | 100 | 8×12 | 105 | 10×12.5 | 135 | 13×20 | 220 |
| 47 | 8×12 | 120 | 10×12.5 | 150 | 10×16 | 180 | 13×20 | 240 |
| 100 | 10×16 | 230 | 10×20 | 265 | 13×20 | 320 | 16×25 | 425 |
| 220 | 13×20 | 410 | 13×25 | 480 | 16×25 | 575 | 18×35 | 720 |
| 330 | 13×20 | 505 | 16×25 | 650 | 16×30 | 655 |  |  |
| 470 | 13×25 | 655 | 1630 | 835 | 18×35 | 965 |  |  |
| 1000 | 16×30 | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Allowable Ripple(mA rms)at 85℃,120Hz